关于区域中心-蛋白质科学研究平台蛋白质组学技术实验室

毛细管电泳仪试运行及开展胶内酶解服务的通知

一、毛细管电泳仪PA 800 Plus开始试运行

新购置的毛细管电泳仪PA 800 Plus已完成安装调试，即日起对外开放试运行，欢迎老师、同学通过仪器设备共享网(http://caslims.cas.cn )预约使用，仪器的简单介绍如下。

联系人：牛丽丽，联系电话：64888430

仪器放置地点：生物物理所8113室；

收费标准：80元/小时（暂定），试运行期间区域中心内减半收费，40元/小时。

二、胶内酶解服务

蛋白质组学技术实验室即日起开始提供胶内酶解服务，收费标准为150元/样品（包括实验试剂耗材）。

胶内酶解服务与质谱检测项目绑定进行。因此，需要使用此项服务的，请在网上预约质谱检测项目时同时勾选胶内酶解项目，所需费用将与检测项目合并计算。上班时间可随时送样，样品接收人为网上预约后形成的《检测预约委托书》中的“承检单位代表”。每周二和周四进行酶解，由于酶解过夜后还需要进行终止或萃取处理，遇节假日另行安排，酶解日十点之前送的样品当日可进行处理。

北京生命科学大型仪器区域中心

蛋白质科学研究平台办公室

2011年 9 月 7 日

仪器名称：高效毛细管电泳（CE）系统

仪器型号：PA 800 Plus（Beckman）

简介：

毛细管电泳是以高压电场为驱动力，以毛细管为分离通道，依据样品中各组分之间淌度和分配行为上的差异而实现分离分析的液相分离方法。毛细管电泳的组成单元主要有分离通道毛细管，分离驱动力高压直流电源，毛细管温控装置以及检测器和工作站。其分离模式主要有毛细管区带电泳，毛细管凝胶电泳和毛细管等电聚焦等。

特点：

毛细管电泳技术集凝胶电泳和液相色谱应用于一身，主要有以下优点：

1. 电泳在内径（25-100 um）的石英毛细管中进行，限制了焦耳热的产生

2. 高压电源（10-30 kV）的应用，高分离效率（N>105）

3. 分析速度快

4. 进样体积小 (1-50 nL)

5. 分离一般在水溶液中进行，环保

应用：

1.  多肽、蛋白的分离分析、纯度检测等。

2.  蛋白质等电点的精确测定。具有PI为4.1，5.5，7.0，9.5，10.0的标准品。样品要求：蛋白浓度5mg/mL-10mg/mL，盐浓度低于50mM。

3.  糖蛋白多糖谱图的制定（糖谱分析为糖蛋白的初步鉴定提供了有用的信息）、异构体分析。

4.  药物分析中主成分的定量测定、痕量杂质检测等。

5.  测定蛋白分子量，确定其分子量分布范围。具有MW为10K，20K，35K，50K，100K，150K，225K的蛋白标准品。样品要求：蛋白浓度1-5mg/mL，盐浓度低于50mM。分析结果与分子排阻色谱类似。